Изпитна тема № 10: Мрежови модели

1. Пакети от данни, пренасяни по мрежата. Полета на пакета данни.

2. Многослоен процес на комуникация.

3. Мрежови протоколи.

4. Модел OSI. Слоеве на модела.

5. Моделът DoD. Слоеве на модела.

6. Сравнение на слоевете на модела OSI и модела DoD.

| Критерии за оценяване на изпитна тема № 10 | Максимален брой точки |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Дефинира и обяснява основните полета в пакетите от данни, пренасяни по мрежата. |  | 10 |
| 2. Дефинира и обяснява многослоен процес на комуникация по мрежите. |  | 10 |
| 3. Дефинира и обяснява основните мрежови протоколи. |  | 10 |
| 4. Чертае структурата на OSI модела и обяснява функциите на всеки слой. |  | 20 |
| 5. Чертае структурата на DoD модела и обяснява функциите на всеки слой. |  | 20 |
| 6. Сравнява двата модела и прави изводи за основните разлики между тях. |  | 30 |
| Общ брой точки: |  | 100 |

1. Пакети от данни, пренасяни по мрежата. Полета на пакета данни.

При комуникацията между компютрите се обменят данни, които в много от случаите могат да бъдат големи по обем. Изпращането на един текстов файл, например, като непрекъснат поток ще доведе до излишно натоварване на мрежата. През това време останалите компютри трябва да изчакат файловия трансфер да приключи. За да не се получава това, големите файлове трябва да бъдат разделени на по-малки части, преди да бъдат изпратени по мрежата. Малките парчета на които се разделят компютърните данни за предаване по мрежата се наричат пакети. Разделянето на данните на пакети има следните предимства:

- По време на предвижването си по мрежата отделните пакети могат да преминат по различен маршрут от мрежата. По този начин, ако един път се препълни или забави, останалата част от пакетите могат да минат и по друг маршрут.

- Ако мрежовата връзка се прекъсне по време на изпращане на даден файл или някой от пакетите се загуби, то ще трябва да се изпратят отново само липсващите пакети, а не целият файл.

Ако при изпращане на файлове данните се разделят на отделни парчета, то при получаването им от съответния компютър до който са адресирани, те трябва да бъдат подредени и сглобени, така че да се получи файл, който е абсолютно еднакъв с изпратения. За да се случи това, към отделните парчета с информация се добавя служебна информация:

Към началото на пакета, преди оригиналните данни, се добавя информация под формата на хедъри. Хедърите съдържат адресна информация, с помощта на която всеки пакет достига до местоназначението си. Те съдържат и информация за последователността на пакетите, така че всеки пакет да може да бъде подреден правилно, преди да се сглоби целия файл.

Към края на пакета, след оригиналните данни, се добавя завършваща информация или трейлър (trailer information). Често тя включва информация за проверка за грешки (CRC – Critical Redundancy Check).

2. Многослоен процес на комуникация.

Процесът на мрежова комуникация е сложен. Информацията, която искаме да предадем по мрежата до друг компютър, преди да постъпи в преносната среда се преобразува до поредица от електрически импулси, светлинни импулси или радиосигнал. При достигане на компютъра-получател се извършва обратното преобразувание. Този процес се извършва на няколко етапа. Разработчиците на хардуер и софтуер са стигнали до извода, че най-ефикасният начин за мрежова комуникация е многослойния модел. Отделните етапи от комуникацията се обозначават като слоеве. Всеки слой извършва конкретна задача. Така сложният процес на комуникация се свежда до поредица от елементарни действия. Например, при изпращане на данните по мрежата елементарните действия се свеждат до: взаимодействие с потребителската програма, компресиране на данните, изграждане на пакети, проверка за правилно адресиране и т.н. Многослойният модел е по-добрият вариант и при диагностицирането и отстраняването на мрежови проблеми. Взаимодействието между отделните слоеве на многослойния модел се осигурява от протоколите, като за всеки слой има различни протоколи.

3. Мрежови протоколи.

Мрежовият протокол е съвкупност от правила, чрез които компютрите и останалите устройства в мрежата комуникират помежду си.

При изпращащия компютър протоколът прави следното:

- Разделя данните на малки части, наречени пакети;

- Добавя адресна информация към всеки пакет;

- Подготвя данните за реално предаване през мрежовия кабел.

При получаващия компютър протоколът извършва същите серии от стъпки в обратен ред:

- Получава пакетите данни от кабела в мрежовата адаптерна карта;

- Отделя от пакетите служебната информация;

- Копира данните от пакетите в буфер, за да ги сглоби в първоначалния им вид;

- Подава сглобените данни в използваем вид към съответното приложение.

Протоколите се разделят на следните три групи:

- Приложни – осигуряват обмена на данни и взаимодействието приложение- приложение (SMTP, FTP, Telnet, HTTP и др.);

- Транспортни – отговарят за надеждността при придвижване на данните в мрежата (TCP, NetBEUI);

- Мрежови – осигуряват така наречените свързващи услуги. Управляват адресиращата и маршрутизираща информация, осъществяват проверките за грешки и заявките за повторно предаване (IP).

Ще разгледаме основните мрежови протоколи:

TCP/IP - (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) е основен протокол в глобалната мрежа Интернет. TCP/IP е сложен протокол, който се състои от други протоколи. Първият и най-важен от тях е IP (Internet Protocol).

IP протоколът използва технология за обмен на информация, наречена комутация на пакети. При комутация на пакетите, данните от едно съобщение, изпратено от един компютър към друг се разделят на пакети

TCP е основния транспортен протокол, включен в пакета TCP/IP. Осигурява високо ниво на надеждност при предаване на данните. При него се гарантира, че всяко изпратено съобщение ще бъде получено. В TCP се следи за изгубени, повторно изпратени, не поредно получени и т.н. пакети. За това и този протокол е по-бавен.

UDP е другият транспортен протокол. Той е сравнително прост протокол – не се занимава с установяване на последователност на пакетите, с препредаването им при грешка.

Протоколът TCP/IP е най- използван от всички мрежови протоколи. Това е така поради следните причини:

- TCP/IP работи с логически IP адреси като използва гъвкава схема за адресиране. При него има възможност за маршрутизиране на пакетите от информация, така че те да преминат по най-късия маршрут до местоназначението си.

- Почти всички операционни системи могат да използват протокола TCP/IP.

- Съществуват помощни програми, които работят с този протокол.

- Това е протоколът на глобалната мрежа Интернет. Всеки компютър, който се свързва към Интернет работи с този протокол.

4. Модел OSI. Слоеве на модела.

Същност - Мрежовият модел OSI (Open System Interconnection – взаимовръзка между отворени системи) е създаден през 1978 г. Целта му е да се уеднаквят подходите и стандартите при изграждане на компютърни мрежи, така че да се позволява на различни системи да комуникират безпроблемно помежду си. Моделът се използва, само когато се пакетират данни за предаване на данни по мрежата, и не се използва, когато се осъществява локален достъп до данните на собствената компютърна система.

OSI моделът разделя мрежовите комуникации на седем слоя. На всеки слой работят точно определени компоненти и протоколи. Архитектурата на модела е изградена така, че всеки слой да може да комуникира със слоевете, намиращи се непосредствено под и над него. При всяко изпращане на данни по мрежата, те преминават последователно през слоевете под формата на пакети. Всеки пакет представлява единица информация, която се предава от едно мрежово устройство на друго. Преминавайки през слоевете, пакетите се обработват, като към тях се добавя информацията, необходима за правилното им пренасяне по мрежата. Когато пакетите пристигнат при получателя, преминават през слоевете по обратен ред, като при това движение всеки слой премахва добавената към пакета информация при изпращача. Логическите слоеве на модела не дефинират конкретно какво трябва да бъде изпълнявано във всеки слой, те просто дефинират функциите, които се изпълняват във всеки отделен слой. Начинът за осъществяване на функционалността във всеки слой зависи от разпространителя или производителя, който създава или реализира хардуера или протоколите.

| Аpplication Layer | Приложен слой | слой 7 |
| --- | --- | --- |
| Presentation Layer | Представителен слой | слой 6 |
| Session Layer | Сесиен слой | слой 5 |
| Transport Layer | Транспортен слой | слой 4 |
| Network Layer | Мрежови слой | слой 3 |
| DataLink Layer | Канален слой | слой 2 |
| Physical Layer | Физически слой | слой 1 |

Приложен слой - Той е най-горният слой на модела OSI. Приложният слой позволява на потребителските приложения да изпращат данни по мрежата. Той разрешава достъп до по-долните слоеве или предоставя прозорец към модела OSI. Работата на приложния слой е да предостави интерфейс към протоколния стек. За разлика от други слоеве на OSI, този слой не предоставя услуги на никой от другите слоеве; той осигурява достъп само до услугите на приложния слой. Някои от услугите на приложния слой са:

- Приложения с мрежови и интермрежови услуги

- Електронна поща (e-mail)

- Достъп до Web и HTTP

- Протокол File Transfer Protocol (FTP)

Представителен слой - Представителният слой предоставя общ формат за данни на различни платформи. Той отговаря за следните услуги:

- Конвертиране и транслиране (превеждане) на данни

- Компресиране/декомпресиране

- Криптиране/декриптиране

Сесиен слой - управлява създаването на сесии. Сесиите се състоят от диалог между представителните слоеве на две или повече системи.  Този слой също изработва запитванията за предоставяне на различни услуги между системи и управлява отговорите на тези запитвания, обменяни между системите. Слоят контролира също диалога между две приложения на различни хостове и управлява потоците от данни.

Транспортен слой - За транспортния слой се приема, че основно осигурява гарантирано надеждно доставяне на данни само между два комуникиращи процеса или програми, изпълнявани на отдалечени хостове. Но това е истина само ако производителят реши да имплементира протокола Transmission Control Protocol (TCP) вместо неговото по-ненадеждно съответствие -User Datagram Protocol (UDP). Транспортният слой извършва следното:

- Контролира комуникацията от край до край между процеси, изпълнявани на различни хостове.

- Предоставя на по-горни слоеве услуги с установяване на конекция или услуги без установяване на конекция.

- Използва адреси на клиентски портове и сървърни портове за идентифициране на процеси, изпълнявани в рамките на хоста.

- Сегментира данни за приложения от по-горен слой.

Транспортният слой има за задача да сегментира данните (съобщенията), които предават надолу приложенията от по-горни слоеве. Той управлява адресирането с помощта на портове (ports), означавани също като сокети (sockets) - адреси, които идентифицират кои програми или процеси от по-горни слоеве комуникират на конкретно устройство.

Мрежов слой - задава преди всичко логически адреси на източника и местоназначението и определя най-добрия път за маршрутизация на данни между мрежи. Мрежовият слой включва следното:

- Комуникация от край до край между два хоста

- Логическо адресиране

- Доставяне на пакети

- Маршрутизация

За постигане на най-добра маршрутизация на данни, устройствата от мрежовия слой, каквито са маршрутизаторите, използват превключване на пакети (packet switching). В този процес маршрутизаторът идентифицира адреса на логическото местоназначение в мрежовия слой на трафика, приеман по даден интерфейс, след което го изпраща по друг интерфейс до неговото местоназначение.

Канален слой – основно, предаване и приемане на кадри и физическо адресиране. Каналният слой добавя хедър в началото и четирибайтов трейлър (завършек) в края на всеки кадър, преди неговото предаване, като по този начин формира кадър (frame) около данните. Терминът кадриране на пакети (packet framing) се отнася до формирането на такива последователности от кадри. Само каналният слой добавя трейлър към данните. Каналният слой има следните характеристики и отговорности:

- Контролира достъпа до преносната среда.

- Добавя хардуерни адреси на източника и местоназначението.

- Подготвя кадри за предаване като конвертира пакетите от данни в кадри.

- Поема функцията на изпращането и приемането на данни по кабела.

- Изчислява контролната сума CRC или контролната последователност FCS.

На това ниво функционират такива устройства, като мостовете и превключвателите (суичовете).

Физически слой - работи с единици и нули, т.е. с битовете, изграждащи кадъра. Битовете са кодирани като електрически или светлинни импулси. Когато предавателят генерира двоична единица, приемникът трябва да я възприеме наистина като двоична единица, а не като нула. Този слой се занимава също така с електрическите и механичните характеристики, с кодирането на сигналите и с формирането на нивата на напрежение на тези сигнали

5. Моделът DoD. Слоеве на модела.

Моделът е създаден от Министерството на отбраната на САЩ – Department of Defense (DoD) – през 70-те години на миналия век (около 10 години преди OSI модела). Този модел е разработен съвместно с TCP/IP – част от проекта ARPAnet. Протоколите на TCP/IP са проектирани в този модел. Затова и този модел е известен с наименованието TCP/IP модел. Състои се от четири слоя:

- Слой 4. Приложен (application layer) – най-горният слой от модела. Обхваща функциите на трите най-горни слоя на OSI модела;

- Слой 3. Транспортен (хост до хост)– съответства на транспортния слой на OSI модела. Тук работят TCP, UDP, DNS;

- Слой 2. Слой интер-мрежа (internetworking layer) – съответства на мрежовия слой на OSI. Занимава се с маршрутизацията основана на логическите IP адреси.

- Слой 1. Мрежов интерфейс (network interface layer) – съответства на двата слоя – канален и физически на модела OSI. Тук работят Ethernet и Token Ring протоколите. В този слой се използват само MAC адреси.

пътят на данните в TCP/IP модела от гледна точка на компютъра, който изпраща информацията. При компютъра-получател информацията преминава в обратна посока през отделните слоеве, като всеки слой прочита и отстранява добавената информация от едноименния слой. При достигане на информацията в приложния слой трябва да се получи оригиналното съобщение.

6. Сравнение на слоевете на модела OSI и модела DoD.

TCP / IP и OSI са двата най-широко използвани мрежови модела за комуникация. Има някои прилики и разлики между тях. Една от основните разлики е, че OSI е концептуален модел, който практически не се използва за комуникация, докато TCP / IP се използва за установяване на връзка и комуникация през мрежата.

Ключови разлики между модела TCP / IP и OSI

- TCP / IP е клиент-сървър модел, т.е. когато клиентските заявки за услуга се предоставят от сървъра. Докато OSI е концептуален модел.

- TCP / IP е стандартен протокол, използван за всяка мрежа, включително интернет, докато OSI не е протокол, а референтен модел, използван за разбиране и проектиране на системната архитектура.

- TCP / IP е четирислоен модел, докато OSI има седем слоя.

- TCP / IP следва вертикалния подход. От друга страна, моделът OSI подкрепя хоризонталния подход.

- TCP / IP е материално, докато OSI не е.

- TCP / IP следва подход отгоре надолу, докато моделът OSI следва подход отдолу нагоре.

Заключение:

Можем да заключим, че моделът TCP / IP е по-надежден по отношение на модела OSI, TCP / IP се използва за връзка от край до край, така че да се предават данните по интернет. TCP / IP е стабилен, гъвкав, осезаем и също така предлага как да се изпращат данни в мрежата. Транспортният слой на модела TCP / IP проверява дали данните са пристигнали по ред, има грешка или не, изгубени пакети са изпратени или не, потвърждение е получено или не и т.н.