Изпитна тема № 11: Мрежови протоколи

1. Архитектура на TCP/IP.

2. Протоколи в мрежовия слой. IP адрес и класове IP адреси.

3. Правила при IP адресирането. Мрежова маска.

4. Частни и служебни адресни пространства. Мрежова маска.

5. Транспортни протоколи – TCP и UDP.

6. Виртуални частни мрежи.

7. Протоколи, използвани при VPN.

| Критерии за оценяване на изпитна тема № | Максимален брой точки |  |
| --- | --- | --- |
| - Дефинира и обяснява архитектура на TCP/IP. |  | 10 |
| 2. Дефинира и обяснява IP адрес и класове IP адреси. |  | 10 |
| 3. Описва IPv4 и IPv6 адресите, като открива и посочва разликите между тях. |  | 20 |
| 4. Обяснява частни и служебни адресни пространства. Предлага пример за мрежова маска. |  | 20 |
| 5. Сравнява транспортни протоколи – TCP и UDP, открива разликите и посочва предимствата. |  | 10 |
| 6. Описва същността и принципа на VPN. |  | 20 |
| 7. Сравнява протоколите РРТР и L2TP. |  | 10 |
| Общ брой точки: |  | 100 |

1. Архитектура на TCP/IP.

TCP/IP е основният мрежов протокол, който се използва в глобалната мрежа Интернет. TCP/IP е съвкупност от два протокола, които работят в различни слоеве на мрежовия модел OSI, това са TCP (в транспортния слой) и IP (в мрежовия слой). Основно функциите на двата протокола се свеждат до транспортиране на данните между мрежовите устройства. За да може информацията в мрежата да достигне успешно до получателя е необходимо всяко устройство в мрежата да има свой уникален адрес. Този адрес  се  обозначава  като  IP адрес.

2. Протоколи в мрежовия слой. IP адрес и класове IP адреси.

IP адресът е логически адрес, който се присвоява на всеки хост в мрежата. Един хост може да има няколко мрежови карти (няколко интерфейса). Хост, който има реален IP адрес има достъп до всички услуги в Интернет. Единствено посредникът има реален адрес, другите хостове имат частни IP адреси. В този случай потребителите могат да ползват, но не могат да предлагат интернет услуги. За разпределянето на адресите в глобалната мрежа Интернет отговаря американската организация IANA (Internet Assigned Numbers Authority). В рамките на една локална мрежа, IP адресите трябва да са уникални. Компютрите в локалните мрежи, непредставляващи част от Интернет, трябва да използват частни IP адреси.

IPv4 адресите са 32 битови (4 байтови) числа, с които е възможно да се адресират 4 294 967 296 компютъра. Поради йерархията на адресирането IP адресите се изписват като всеки от четирите им байта се представя с десетично число и между отделните байтове се поставя точка. Във всяка от цифрите възможните стойности са от 0 до 255, колкото са възможните стойности на един байт. Йерархията на адресирането се осигурява по следния начин:

- лявата част на IP адреса означава номер на мрежата, в която се намира дадения компютър (N).

- дясната част на IP адреса означава номер на компютъра в дадената мрежа(H)

| Клас | w | x | y | z |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Клас А | 0 N N N N N N N | H H H H H H H H | H H H H H H H H | H H H H H H H H |
| Клас B | 1 0 N N N N N N | N N N N N N N N | H H H H H H H H | H H H H H H H H |
| Клас C | 1 1 0 N N N N N | N N N N N N N N | N N N N N N N N | H H H H H H H H |
| Клас D | 1 1 1 0 Multicast адрес |  |  |  |
| Клас E | 1 1 1 1 0 Резервирани за бъдещо използване |  |  |  |

В различните IP адреси границата, разделяща адреса на мрежа и компютър, е различна и зависи от класа на адреса:

- клас A най-левият бит има стойност 0, т.е. стойностите на първото число могат да бъдат от 0 до 127.

- за мрежите от клас B най-левите битове имат стойност 10, т.е. стойностите на първото число могат да бъдат от 128 до 191.

- за мрежите от клас C най-левите битове имат стойност 110, т.е. стойностите на първото число могат да бъдат от 192 до 224.

Съществуват и два специални класа адреси:

- клас D започва с битове 1110 или с най-лява цифра от 224 до 240, които се наричат многоцелеви адреси (Multicast), при които е възможно едно предаване на данни да стига до много получители едновременно (например онлайн радио или телевизия).

- клас E започва с битове 1111 или с най-лява цифра от 241 до 255, които са резервирани за изследователски цели.

| Клас | Леви битове | Първо число | Брой мрежи | Брой адреси |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 0 | 0-127 | 128 | 16 777 216 |
| B | 10 | 128-191 | 16 384 | 65 536 |
| C | 110 | 192-223 | 2 097 152 | 256 |

3. Правила при IP адресирането. Мрежова маска.

IPv4 адрес се представя вътрешно в компютъра като двоично число. При IPv4 протоколът се използва 32 битово адресиране. Тъй като двоичният запис е по-труден за възприемане, IP адресът се представя в десетично-точков формат. 32 битовият адрес се записва като поредица от четири 8 битови числа (октети). Всеки един от тези октети може лесно да се преобразува в десетично число. След това октетите се разделят с точка. Например IP адресът:

11000000 10101000 00000000 00000001

се записва като 192.168.0.1.

Числата в октетите могат да бъдат от 0 до 255. Четирите октета се обозначават като

w.x.y.z. За едно 32 битово число възможните комбинации са 232 или 4 294 967 296 на брой компютри могат да се включат в една мрежа.

IPv6 протоколът се използва 128 битов адрес. Това е нов стандарт за адресиране, нарича се още Интернет протокол от следващо поколение IPng (IP Next Generation). Адресът от версия 6 се представя като осем 16 битови двоични числа. 16 битовите числа се записват в шестнадесетична бройна система и се разделят помежду си с двоеточия.

Например

1080:0:0:0:0:800:0:417A

е запис на IP адрес при протокола IPv6. Нулите могат да не се изписват:

1080::800:0:417A

При 128 битовия адрес възможните комбинации са 2128.

4. Частни и служебни адресни пространства. Мрежова маска.

Всяка мрежа има два запазени адреса:

- Първият е адресът, при който всички битове в полето за номер на компютър имат стойност нула:

- 10.0.0.0 – за мрежа от клас А.

- 172.16.0.0 – за мрежа от клас В.

- 192.168.1.0 – за мрежа от клас С.

Използват се от маршрутизаторите за да намират пътя до мрежата в Интернет и не могат да се назначават на никой от компютрите в мрежата и до тях не могат да се изпращат пакети.

- Вторият запазен адрес от мрежата е адресът, при който всички битове в полето за номер на компютър имат стойност единица (последните възможни адреси от всяка мрежа):

- 10.255.255.255 – за мрежа от клас A.

- 172.16.255.255 – за мрежа от клас В

- 192.168.1.255 – за мрежа от клас С.

Тези адреси не могат да се назначават на компютър в мрежата, но до тях могат да се изпращат пакети;  Когато изпратим пакет до такъв адрес, той се получава от всички компютри, които са включени в конкретната мрежа, затова той се нарича broadcast.

Специални адреси:

- 0.0.0.0 – път по подразбиране (Default Route)

- 255.255.255.255 – локален broadcast – теоретично този адрес означава всички компютри в Интернет, но за предпазване от атаки всеки маршрутизатор спира пакетите изпратени до този адрес.

- Мрежа 127.0.0.0 или адрес 127.0.0.1 – Local Host или Loopback – когато даден компютър изпрати пакет до този адрес го получава самия той без значение какъв друг IP адрес има назначен.

- Мрежа 169.254.0.0 – мрежа за автоматично IP адресиране – когато някой компютър няма назначен IP адрес, той изпраща пакети чрез протокола DHCP до IP адрес 255.255.255.255, търсейки сървър, който да му назначи IP адрес и другите необходими параметри

Частни IP адреси

Съществуват няколко мрежи, които са определени за частни адреси – адреси, които не са достъпни в Интернет:

- мрежата от клас А – 10.0.0.0

- 16 клас В мрежи от 172.16.0.0 до 172.31.0.0

- 256 клас С мрежи от 192.168.0.0 до 192.168.255.0

5. Транспортни протоколи – TCP и UDP.

Двата протокола TCP (Transmission Control Protocol) и UDP (User Datagram Protocol) работят в транспортния слой на модела DoD. Те са отговорни за транспортирането на данните в мрежата. При предаване на съобщение по мрежата може да се използва единият или другият протокол. Когато е необходимо да се гарантира получаването на данните по мрежата се използва TCP. Когато скоростта на трансфер е с по-висок приоритет се използва UDP.

TCP (Transmission Control Protocol) - Протоколът TCP осигурява зависим от връзката трафик между две устройства в мрежата. Когато се изпраща съобщение, между компютъра, който изпраща и компютъра получател трябва да се изгради сесия (връзка). Съобщението, което се изпраща се разделя на сегменти, като всеки сегмент има пореден номер. При достигането на сегментите при получателя, те се подреждат по тези номера, за да се получи оригиналното съобщение. Ако някой от сегментите не е пристигнал се изисква неговото повторно изпращане. Максималният брой препредавания на сегмент се определят от параметъра TcpMaxDataRetransmissions (стойност по подразбиране 5 пъти).

UDP (User Datagram Protocol) - Протоколът UDP осигурява негарантирана доставка на данни. UDP осъществява изпращането на данните и не се занимава с проверка на получаването им. Съобщението, което се предава се нарича дейтаграма (datagram). Теоретически, максималната дължина на UDP дейтаграмата е 65515 байта. Такава дейтаграма задължително ще бъде фрагментирана на по-малки пакети или отхвърлена ако фрагментирането е забранено. Използването на големи дейтаграми в глобалните мрежи не е желателно, тъй като е възможно загубването или дублирането на фрагменти. UDP осигурява единствено контролна сума, гарантираща целостта на данните. Програмите, използващи UDP протокола трябва да реализират самостоятелно:

- препредаване на загубени дейтаграми;

- игнориране на повторения;

- фрагментиране и обединяване на големи потоци данни.

В локалните мрежи грешките при предаване на информация са пренебрежимо малки. Използването на UDP протокол ще генерира по-малък трафик. Обикновено, при избора на UDP протокол се търси не намаляване на трафика, а по-скоро намаляване на времето за доставка и отговор.

6. Виртуални частни мрежи.

Виртуална частна мрежа или VPN (на английски: Virtual Private Network) е компютърна мрежа, логически изградена чрез криптиране, използваща физическата и програмна инфраструктура на по-голяма обществена мрежа, най-често Интернет. Съществуват 3 основни приложения на виртуалните частни мрежи — прехвърляне на работата (аутсоурсинг) по отдалечен достъп, разширени интранет мрежи и разширени екстранет мрежи. Спестяванията, които се постигат със замяната на няколкостотин наети линии с VPN мрежи достигат до 75-80%. Виртуалните частни мрежи обикновено криптират трафика между отделните хостове в Интернет и така допринасят за информационната сигурност на използващите ги организации.

Начин на работа - VPN може да се конфигурира да работи по dialup връзка или като връзка между два маршрутизатора. При врория тип връзка отогваряшият маршрутизатор има посветена Интернет връзка, а извикващият маршрутизатор използва dialup Интернет връзка.

Тунелиране - Тунелът, създаден в една VPN връзка, представлява логическа връзка от точка до точка, която представлява автентикация и криптиране на данни от едната крайна точка на тунела до другата.

Процес на капсулация - При тунелирането оригиналният пакет се скрива във вътрешността на нов пакет. За да се извърши маршрутизацията на пакета през тунела, адресът на крайната точка на тунела се задава във хедъра на новия пакет, който се нарича хедър на капсулацията. Адресът на крайното местоназначение се намира вътре в хедъра на оргиналния пакет. Когато хедъра достигне до крайната точка на тунела, хедъра на капсулацията се снема. Оригиналния пакет се доставя до крайното местоназначение.

7. Протоколи, използвани при VPN.

PPTP –  разработен е от Misrosoft, е протокол от слой 2 за изграждане на WANs, изграден е на основата на Point-to-Point Protocol (PPP) и осигурява капсулирането и маршрутизацията на мрежови трафик през несигурна обществена мрежа (например Интернет). Начин на работа:

1. PPTP капсулира PPP фрейм, който може да бъде IP,IPX или NetBEUI пакет, във вътрешността на Generic Routing Encapsulation (GRE) хедър. Добавя се IP хедър за осигуряване на IP адресите на източника и на местоназначението. Адресът на източника е този на VPN клиента, а адресът на местоназначението е този на VPN сървара.

2.  Данните в оригиналната диаграма обикновено са криптирани. VPN мрежите на Microsoft използват протокола MPPE заедно с PPTP за осигуряване на сигурни комуникации.

PPTP-linux е клиентски софтуер, който се изпълнява на Linux и Unix машини. Той им позволява да установят връзка към PPTP сървари. Софтуерър на PPTP сървъра (наречен PoPToP) е достъпен за Linux, Sun Solaris, FreeBSD и други реализации на Unix. Той поддържа Windows клиенти, както и PPTP-linux, и се разпространява като фрийуер.

L2TP - протокола е резултат от сътрудничеството на Microsoft и Cisco, той е комбинация от възможностите на PPTP и L2F. L2TP капсулира данните за изпращане по IP(както прави PPTP), но може да ги капсулира и за изпращане по ATM, Frame Relay и X.25. Предимства на L2TP пред PPTP:

- L2TP поддържа множество тунели между крайни точки. Това позволява създаване на множество тунели, които поддържат различно качество на услугата (QoS).

- L2TP поддържа компресиране на хедъри, което спестява допълнително информация.

- L2TP работи по не-IP интернетмрежи, използващи ATM или Frame Relay виртуални вериги.