Изпитна тема № 12: Магнитни и полупроводникови запомнящи устройства

1. Външни запомнящи устройства, видове според принципа на запис и четене на информацията. Метод на магнитен запис/четене.

2. Принципно устройство на твърд диск (HDD). Характеристики и логическа организация на твърд диск.

3. SSD запомнящи устройства. Характеристики. Предимства на SSD спрямо HDD.

4. Интерфейси за твърди дискове. Сравнение на АТА и SATA интерфейси.

5. RAID kонтролери за HDD, спецификации.

| Критерии за оценяване на изпитна тема № 12 | Максимален брой точки |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Изброява видовете запомнящи устройства според принципа на запис/четене на информацията. Обяснява метода на магнитен запис/четене. |  | 10 |
| 2. Обяснява устройството и функциите на основните компоненти на твърд диск. Посочва и описва характеристиките на твърдия диск и обяснява логическата му организация |  | 20 |
| 3. Описва полупроводникови запомнящи устройства. Сравнява твърди дискове и полупроводникови запомнящи устройства, открива разликите и определя предимствата. |  | 20 |
| 4. Изброява дисковите интерфейси. Обяснява предназначението и характеристиките им. Прави сравнение между тях и посочва предимствата им. |  | 10 |
| 5. Дефинира RAID технология. Обяснява понятието RAID масив. Изчертава и обяснява видовете стандартни RAID нива – RAID 0 и RAID1. Изброява комбинациите от RAID масиви. Различава хардуерен от софтуерен RAID масив, посочва предимствата и недостатъците и прави изводи. |  | 40 |
| Общ брой точки: |  | 100 |

1. Външни запомнящи устройства, видове според принципа на запис и четене на информацията. Метод на магнитен запис/четене.

Външните запомнящи устройства са, енергонезависими, дълготраини носители на информация с пряк достъп. В зависимост от метода на запис/четене се разделят на 3 групи:

- магнитни

- оптични

- магнито-оптични

ВЗУ с магнитен запис съхраняват данни, записани върху феромагнитни повърхности. Към тях спадат дисковите запомнящи у-ва – FDD и HDD. HDD е дигитално запомящо у-во за съхналяване на информация. Съхраняването на данни върху магнитните носители се базира на цифровия магнитен запис. За целта трябва да се взаимодействат два елемента: диска и магнитната глава. В режим запис, в намотката се подават токови импулси с различна полярност и от нея зависи какво трябва да се записва (0 или 1). Импулсите създават магнитни полета с противоположна полярност на токовите импулси. Процепът на главата “прехвърля” магнитните силови линии върху повърхността на движещия се под главата магнитен информационен носител. Така върху диска се образуват малки намагнитени участъци (домейни). Намагнитените участъци върху повърхността на носителя са точкови позиции. Всяка точкова позиция се третира като един бит, който може да бъде установен в еквивалент на логическа 0 или 1.

2. Принципно устройство на твърд диск (HDD). Характеристики и логическа организация на твърд диск.

Физическа организация на HDD.

Твърдите дискове се състоят от два компонента - основен блок (включващ всички механични части) и ел. схема. HDD се състои от една или няколко дисковидни плочи. Повърхността на плочата е поктита с метално-оксидно покритие с феромагнитни свойства, при по-старите HDD, при съвременните е карбоново покритие. Плочите образуват общ пакет, прикрепени към ос, наричана шпиндел. Дисковидните плочи могат да бъдат с едностранно или двустранно покритие. За всяка работна повърхност на плочата има отделна магнитна глава за запис/четене. HDD е херметически затворен. Това се прави с цел да се предпази от прахови частици, които могат да попаднат между диска и главата. Магнитната глава не трябва да опира работната повърхност на плочата, защото могат да се получат повредени сектори. За да не се опира главата до работната повърхност, се осигурява т.н. въздушна възглавница. Т.е. през процепите на магнитната глава се пропуска въздух с голямо налягане, който се движи с висока скорост от главата към диска и така се получава въздушна възглавница, която държи магнитната глава на отстояние 15 nm от диска. Плочите имат по 2 повърхности и са прикрепени към шпиндел, който ги върти. Работните повърхности се разделят на много малки сектори с големина 512B. В тях се съдържа адрес на сектора, информация за дефектност на сектора и място за записване на информацията. Това е стандартна големина за всички дискове, но OS, която ползваме може да промени големината до 4096B. Няколко сектора формират клъстер. Физически, дисковия пакет се разделя на работни повърхности, писти (пътечки) и сектори. Данните могат да се записват и от двете страни на всяка плоча и за всяка повърхност трябва да има глава за запис/четене. Цилиндъра е мислена повърхност, която се образува от позиционирането на няколко магнитни глави върху една и съща писта от различни повърхности. Съхраняването на данни върху магнитните носители се базира на цифровия магнитен запис. За целта трябва да се взаимодействат два елемента: диска и магнитната глава. Магнитната глава представлява електромагнит и сноп проводници. В режим запис, в намотката се подават токови импулси с различна полярност в зависимост какво трябва да се запише (0 или 1). Импулсите създават магнитни полета с противоположна полярност на токовите импулси. Процепът на главата “прехвърля” магнитните силови линии върху повърхността на движещия се под главата магнитен информационен носител. Така върху диска се образуват малки намагнитени участъци (точки). Всяка точкова позиция се третира като един бит, който може да бъде установен в еквивалент на логическа 0 или 1. Рамото е със специфична форма и позволява на главите да обхождат радиално работните повърхности от периферията към центъра на дисковидните плочи. Рамото се задвижда от ел. двигател. Платката с електроника включва цялата електроника, включително управляващата програма на HDD, вградения кеш и интерфейсни схеми.

Логическа организация - тя се свързва с избор и инсталиране на операционна система, която дава възможност да се работи с дисковете на логическо ниво. На това ниво всичко се записва на дисковете е файл. Файловете реализират логическата организация на диксовете. Най-високо в логическата йерархия е логическия дял. Той се формира от N на брой последователни цилиндъра. Можем да разделяме HDD на множество дялове и така можем да организираме логическата информация в дялове. ОС вижда дяловете на HDD като физически отделни дискове. Файловете се записват на части, които наричаме блокове/клъстери. Всеки от тях съдържа N на брой последователни сектора. Достъпът на дисковете от страна на ОС се осъществява чрез файловата система.

Един диск е фрагментиран, когато блоковете от един файл не са разположени на последователни цилиндри. Когато се записва нов файл, винаги се започва от празен цилиндър до запълване на цялото пространство. И ако този файл е прекалено голям, то управляващия софтуер търси друго свободно пространство и това се повтаря до запис на целия файл. Фрагментацията забавя скоростта на обмен с диска, тъй като се налага главите да се местят по-често в радиална посока. Това става сравнително бавно. Дискът се фрагментира програмно, чрез специален софтуер. Всеки блок от файла има номер за инициализация и тий като клъстерите са много се получава една особена структура данни, която се съхранява на фиксирано място във всеки дял на диска. Освен тези таблици, съществува така наречения папка-файл, която папка освен на Master FileTable се намира и файла с неговите атрибути. (име на файла, големина, дата, разширение, версии). При FAT имаме FAT 1 и FAT 2. При NTFS се използва зонален запис за уплътняване на дисковото пространство. Това е разпределение на файлове с големи размери по периферията към центъра броя на битовете на периферията е по-голям отколкото в центъра.

- NTFS е по-бърза на по-големи дялове; колкото по-голям е даден дял, толкова по-ефективна е NTFS на него.

- NTFS поддържа файлове с размер над 4GB, докато FAT е ограничена в това отношение.

- NTFS се фрагментира по-трудно и по-малко от FAT файловите системи.

- NTFS предлага по-ефективно оползотворяване на пространството на твърдия диск, благодарение на по-малкия размер на клъстера, който поддържа.

- NTFS предлага дискови квоти - регулация на пространството за всеки потребител.

- NTFS е по-стабилна и издръжлива на сривове.

- NTFS предлага повече сигурност, като ви позволява да задавате ограничения на определени потребители до папки или файлове; това може да е и нож с две остриета, ако не се внимава, но в способни ръце това е изключително ценна функционалност.

На практика нямате причина да ползвате друга файлова система, освен ако не се занимавате активно и с Linux, но тогава не сте и средностатистически потребител и нямате нужда от подобни съвети и ръководства, защото следва да сте по-навътре в нещата. По принцип по-добрият начин да ползвате NTFS е да форматирате дяла в тази файлова система. Ако имате възможност, направете го. Има и възможност за конвертиране от FAT/FAT32 в NTFS, но това е по-лошият вариант.

Основни характеристики на HDD

- капацитет - количеството на информация, което може да се запише на диска до терабайти информация.

- скорост на обмен - MB/s; DTR - Data Transfer.

- време за достъп - представлява средно времето от заявката за съдържанието на сектора до получаване. Обикновено това е време от 8 до 16 ms. извършва се в няколко стъпки:

  - позициониране на главата на необходимия цилиндър.

  - изчакване до позициониране на главата над или под зададения сектор (латентност).

  - прочитане на информацията и записване в кеша

Затова се смята, че това време за достъп зависи от механиката на диска. Скорост на HDD - зависи от скоростта на въртене на шпиндела, съществуват стандартни стойности:

- 4200 RPM - за nootebook

- 5400 - за PC

- 7200 - За PC

- от 10 000 до 1о 15 000 RPM - за сървъри

3. SSD запомнящи устройства. Характеристики. Предимства на SSD спрямо HDD.

Същност на SSD - Представлява полупроводниково дисково у-во и е енергонезависима компютърна памет, основаваща се на технологията на флаш паметите. SSD дисковете използват енергонезависима NAND Flash памет и са с възможност да задържат данните без постоянно захранване. Осигуряват постоянство на данните, чрез внезапни прекъсвания на захранването. Тези SSD, които работят с Flash памет са значително по-бързи, но и по-скъпи. Тази памет има ограничен брой на записване. Смята се, че SSD предлага най-бързият и енергийно-ефективен начин за съхранение и споделяне на информация. Предлагат много по-бързи скорости за запис/четене. Липсват механични части. SSD е вградено в компютър и работи с Flash памет с помощта на микросхеми. При HDD, писането на данни става с намагнитване и размагнитване на малки части от диска, докато при SSD става с активиране и деактивиране на клетки. Видове памет и ресурс на SSD.

А) клетка с едно ниво - SLC - Принципът на работа се основава н еедна клетка, която се активира или деактивира. Този вид памети са издръжливи и позволяват доста по-висока скорост на четене и запис. Поддържа и много на брой презаписвания. Издържат на доста високи температури. Скъпи са.

Б) TLC - 3до хил цикъла. Най-евтини.10 пъти по-бърз от хард диска. Значително по ниска скорост всравнение с хардиск. Износват се бързо и се ползват при по-стари машини.

В) V или 3D-нан -свръх бърза памет. Има много възможности за презаписване. При този тип памет специфичното е че клетките се подреждат вертикално а не хоризонтално. Най-голямото предимство е, че осигурява голямо количество памет (първия 4ТБ).

Опции за съхранение - Препоръчително е да се използва SSD за оптимизиране на операционна среда или приложен софтуер, а за запазване на големи количества данни е по добре памет с по-голям капацитет.

Размери на SSD дисковете - Основната насока е миниатюризация.

- 3.5” - за компютър

- 2.5” - за лаптоп

- 1.8” - пак за лаптоп

Най-популярните форм фактори са mSATA и М.2. Това са карти за SATA и PCI-e шини. Ширината на диска е 12мм, а дължината от 16 до 110мм. SSD, базирани на flash съхраняват данни в чипове с интегрални схеми с метален оксид, полупроводник (MOS технологии), който съдържа енергонезависими клетки с памет с плаваща “порта”. M.2 позволява и по-малки форм фактори на тези у-ва.

| HDD | SSD |
| --- | --- |
| Принцип на действие - магнитен запис и четене на информация, директен достъп до данните(запис и четене на их=нформацията се осъшествава чрез намагнитване и размагнитване на малки участъци /клетки/ от работната повърхност на диска и са еквивалентно на логическа 0 или 1). | Работят на принципа на Flash паметите, принципа на запис се оцъшествява чрез включване и изключване на енергията. Магат да се класифицират и като полупроводникови или флаш базирани у-ва. Данните се съхраняват на взаимно свързани клетки. |
| Еднаква скорост на въртене на диска | Скоросттта на обработка на данните зависи от скоростта на запис/четене. Саммите SSD дискове по-бързо четат отколкото пишат. |
| Тъй като външните писти са малко по-дълги от вътрешните има по-голямо разстояние между битовете от тези във вътрешните писти | При пълен кеш скоростта на SSDто пада. Съществуват 4 вида на SSD у-ва. Това са едностепенна SLC, многостепенна MLC, тристепенна TCL, NAND |
| Време на достъп (randomaccesstime) — от 5 до 15 ms. | От 0,1 до 0,3 мили секунди. |
| Дисковият пакет не се сменя и е затворен заедно с блока на магнитните глави в херметична кутия | Не е препоръчително дефрагментация. |
| Съхранява се само цифрова информация | Съхранява се само цифрова информация |

4. Интерфейси за твърди дискове. Сравнение на АТА и SATA интерфейси.

Интерфейси - Към ATA спадат IDE, EIDE и SCSI контролери. При тях предаването на данни е паралелно.

А) IDE (integrated drive electronics) контролери - 2 разновидности - 40 и 80 пинови. Контролерът е електронна схема и свързва шината на компютъра с един куплунг, който се свързва към този на HDD. (лентов кабел) 40-pin за FDD. IDE, EIDE и SCSI контролерите представляват отделни ел. схеми. Те се интегрират към дънната платка и осигуряват връзка между шината на PC и съответните запомнящи и периферни устройства, които се включват към тях. При първата спецификация на IDE може да се включват 2 HDD, които се настройват (master-slave). При EIDE може да се включи и CD/DVD устройство. По подразбиране master е HDD.

Б) SCSI - small computer system interface - интерфейс с голяма пропускателна способност и могат да бъдат използвани при всички у-ва, които изискват голяма скорост за предаване на данни- за HDD, CD/DVD, printer. scanner. Не натоварва CPU. изцяло поема управлението на тези у-ва. ВЗПУ се включват с 80 пинов кабел. могат да се включват до 8 устр и допълнително още 8 към другите. 160MB/s. scsi е по-скъп.

SerialATA - При SATA имаме серийно предаване. Оригиналният стандарт предвижда шина с честота 1.5GHz. Скорост - 1.2Gbps = 150Mbps. Съществуват различни спецификации на SATA.

- SATA 1.0 - 1.5GHz - 1.2Gbps

- SATA 2.0 - 3GHz - 3Gbps

- SATA 3.0 - 6GHz - 6Gbps. Има подобрено управление на мощността.

- SATA 3.1 (mSATA) - Подобен е на PCI-е. Използва се за инсталиране на SSD.

- SATA 3.2 (SATA Express) Това е софтуер, който е съвместим със SATA, но като носещ интерфейс използва PCI-e шината. Скоростта е до 8Gbps с един конектор и до 16Gbps с 2 конектора.

USB – universal serial bus. Използва се при външните хард дискове:

- USB – 1.5 GHz – 1.2 Gbps

- USB2.0 – 3 GHz - 480 Mbps

- USB3.0 – 6 GHz -3Gbps

- USB3.1 – 8 GHz - 8Gbps

5. RAID kонтролери за HDD, спецификации.

RAID - Технология за виртуализация на оперативната памет, комбинираща едновременно няколко HDD в една логическа единица. Прави се с цел повишаване на производитеслността и намаляване на риска за загуба на данни. RAID масивът представляват група от няколко физически у-ва, обединени в едно логическо. Тези масиви се свързват към хардуерен контролер. RAID масивите балансирано разпределят информацията. Съществуват две технологии Mirroring и Stripping

- Mirroring - записва се огледално една и съща информация и върху един и върху втори диск. Постига се резервираност на данните при отпадането на единия диск. Недостатък е, че се използват 2 устройства и не се използва ефективно пространството

- Stripping - При тази технология данните се разделят на части, когато трябва да ги запишем на дисковете. Четните части се записват на един диск. Нечетните на друг. При тази технология, дисковото пространство се използва по-ефективно. Скоростта на четене е доста по-висока. Но за сметка на това се губи резервираността на данните. Разпределянето на данните се извършва на различни нива, наречени RAID нива. Те са 2 типа:

  - Стандартни:

- Raid level 0

- Raid level 1

- Raid level 2

- Raid level 3

- Raid level 4

- Raid level 5

- Raid level 6

  - Комбинирани:

- Raid level 1 + 0

- Raid level 0 + 1

- Raid level 0 + 3

- Raid level 5 + 0

- Raid Level 7 (3 + 4)

Raid level 0:

- Минимум 2 устройства, няма защита на информацията.

- При увеличаване на броя на дисковете в масива, расте и скоростта на запис/четене.

- Предлага най-добрата производителност, но не позволява защита на данните.

Raid level 1:

- Минимум 2 устройства, опростена защита на данните.

- Производителността при запис е същата както при единичен диск.

- Недостатъкът на това ниво е, че ефективният свободен обем ще бъде двойно по-малък от сбора на инсталираните устройства.

Типове Raid масиви.

Има 2 типа Raid масиви. Единият е хардуерен, който се изпълнява чрез хардуерен контролер. Другият е софтуерен, който се реализира програмно в операционната среда.

А) Хардуерен Raid масив – изгражда се от с хардуерно у-во (Raid контролер) който представлява набор от чипове с отделен микропроцесор и собствена памет, и се добавят към разширителните слотове на дънната платка. Модерните контролери имат вграден кеш, съдържанирто на който изчезва безвръзвратно при спиране на тока. По тази причина към Raid контролера се добавят 2 допълнителни модула резержиране на кеш (BBU и BBR) модулите. Цялото съдържание на контролера ще е несъвместимо ако няма BBU или BBR модул. Много Raid контролери биха работили максимално, ако имат такова у-во.

+ Предимства:

  - Висока произвоителност при сложни Raid системи и битове за четност;

  - Не се използват ресурсите на компютъра;

  - Замяна на дискове в работещо състояние;

  - По-малко време за възстановяване на масива при отпадане на диск;

+ Недостатъци:

  - Raid контролерите са по - скъпи

  - Алгоритмите и кодът за затворени от компанийте;

  - Ограничена възможност за замяна и миграция на дисковия масив;

Б) Софтуерен Raid масив – изгражда със код със /отворен достъп/ който е част от ОС. Използват се споделените ресурси на компютърната система.

+ Предимства:

  - По-евтин (няма допълнителен хардуер);

  - Отворен код – може да се инсталира на всякакво у-во;

  - Стандартна конфигурация за всяка ОС;

  - Сравнително по-висока продукция;

+ Недостатъци:

  - По-сложно за изграждане, при по-сложни системи;

  - Невъзможна смяна на диск при работещо положение;

  - Използва ресурсите на системата;

  - По-голяма подготовка при инсталиране на ОС;

Заключение:

RAID технологията предлага сравнително голяма производителност и надеждност на съхраняваната информация. Възможните конфигурации между различните нива, позволяват да се подобрят дадени параметри, в зависимост от нуждите на конкретния потребител. Технологията е гъвкава и не случайно използването ѝ има толкова много предимства. Но е много важно да се отбележи, че RAID не бива да се използва като резервно копие на данните. Технологията осигурява защита при повреда на някой от дисковете, но не предпазва от злонамерена дейност в уеб пространството, хакери и други. Задължително съхранявайте пълно копие на най-ценната си информация на отделен хард диск и не разчитайте изцяло на RAID. Неговото предназначение е да подобри производителността и да намали риска от загуба на данни, но не и да осигури пълна защита на информацията.