Изпитна тема № 3: Многоядрени процесори на AMD

1. Многоядрена технология. Развитие на многоядрените процесори на AMD.

2. Особености в архитектурата на процесори AMD.

3. Основни параметри на процесори AMD.

4. Видове технологии.

5. Опишете основните стъпки от методиката за откриване и отстраняване на хардуерни проблеми и дефекти в компютърна система. Коя е основната причина, която често води до дефектиране на CPU, HDD, CD/DVD-ROM и понякога и видеокартата при преносимите компютри?

| Критерии за оценяване на изпитна тема № 3 | Максимален брой точки |
| --- | --- |
| 1. Обяснява многоядрена технология. Описва развитие на многоядрените процесори на AMD. | 20 |
| 2. Посочва и обяснява особеностите в архитектурата на процесори AMD. | 20 |
| 3. Дефинира и обяснява основните параметри на процесори AMD. | 20 |
| 4. Описва видовете технологии – Virtualization Technology, ММХ технология и Cool`n Quiet. | 10 |
| 5. Описва основните стъпки от методиката за откриване и отстраняване на хардуерни проблеми и дефекти в компютърна система. Коя е основната причина, която често води до дефектиране на CPU, HDD, CD/DVD-ROM и понякога и видеокартата при преносимите компютри? | 30 |
| Общ брой точки: | 100 |

1. Многоядрена технология. Развитие на многоядрените процесори на AMD.

Многоядрените процесори са проектирани за потребители, които стартират много програми едновременно или използват многонишкови приложения. Многонишковото приложение може да стартира различни части от програма, известни като нишки, едновременно в същото адресно пространство споделяйки програмния код и данните. Многонишковата програма се изпълнява по- бързо на многоядрен процесор или процесор с НТ технология в сравнение с  процесор с едно ядро или не НТ процесор.

На 21 Април 2005 AMD представя първия в света x86 двуядрен процесор. Този момент отбелязва края на епохата на процесорите с едно ядро. Един месец по-късно AMD пуска на пазара първия двуядрен процесор за широка употреба Athlon 64 X2. Основното предимство на двуядрените процесори (като Athlon 64 X2) пред едноядрените процесори е тяхната способност да обработват повече софтуерни нишки едновременно. Способността на процесорите да изпълняват множество нишки едновременно се нарича паралелизъм на ниво нишка (TLP). Поставяйки две ядра на една и съща матрица, X2 ефективно удвоява TLP спрямо едноядрен Athlon 64 със същата скорост. Необходимостта от способност за обработка на TLP зависи до голяма степен от ситуацията и някои ситуации се възползват от нея много повече от други. Някои програми в момента са написани само за една нишка и по този начин не могат да използват процесорната мощност на второ ядро. Две години по-късно се появява и наследника на Athlon 64 X2, а именно Phenom, създаден по К10 микроархитектурата. MD смята, че четириядрените Phenoms са първият "истински" четириядрен дизайн, тъй като тези процесори са монолитен многоядрен дизайн (всички ядра са на една и съща силиконова матрица), за разлика от серията Core 2 Quad на Intel, която е многочипов модул (MCM) дизайн. Процесорите са на платформата Socket AM2+ . AMD пусна няколко модела на процесора Phenom през 2007 и 2008 г. и модернизиран Phenom II в края на 2008 г.

2. Особености в архитектурата на процесори AMD.

При 64-битовите процесори на AMD се добавят 64-битови изчислителни възможности към съществуващата x86 архитектура. Това 64-битово разширение на набора инструкции за x86 е представено от AMD под името x86-64, а по-късно се нарича AMD64. При архитектурата x86-64 (AMD64) се осигуряват 64-битови процесорни регистри за обща употреба, удвоява се широчината на целочислените регистри за аритметични и логически операции от 32 до 64 бита, увеличава се броят на целочислените регистри, разширяват се виртуалните и физически адресни пространства, и други разширения и усъвършенствания. Най-значимите промени при x86-64 архитектурата са:

- 64-битови възможности за целите числа: Всички регистри за обща употреба са разширени от 32 на 64 бита и всички аритметични и логически операции, операции „памет към регистър” и „регистър към памет” могат да работят директно с 64-битови цели числа.

- Допълнителни XMM (SSE) регистри: Броят на 128-битовите XMM регистри (използвани за Streaming SIMD инструкциите) също е увеличен от 8 на 16

- По-голямо пространство на виртуални адреси: При 32-битовите x86 то е 4 GB1 (232 байта), а при AMD64 е увеличено на 256 TB (248 байта), с възможности за увеличение в бъдещи реализации до 16 EB (264 байта).

- По-голямо пространство на физическите адреси: При 32-битовите x86 то е 64 GB (236 байта). Athlon 64 и 64 FX могат да адресират до 1 TB RAM, а последните реализации (от AMD К10 нагоре) могат да адресират до 256 TB (248 байта) RAM, а архитектурата позволява разширяване до 4 PB (252 байта).

- SSE инструкции: Оригиналната AMD64 архитектура възприема SSE и SSE2 като инструкции на ядрото. Инструкциите SSE3 са добавени през април 2005. SSE2 инструкциите използват 32-битова или 64-битова математика с плаваща запетая. Инструкциите SSE и SSE2 също са разширени да оперират с новите осем XMM регистри. Освен това тези инструкции са по-бързи и дублират повечето от традиционните x87 инструкции MMX и 3DNow!

3. Основни параметри на процесори AMD.

- Шина за данни - определя броя на битовете информация, които могат да бъдат предадени към и от процесора за един машинен цикъл.

- Вътрешни регистри - Регистърът представлява клетка за съхранение на информация вътре в самия процесор. Размерът на вътрешните регистри определя колко информация е способен да обработва процесорът едновременно и как той мести данните вътре в себе си. Понякога това се нарича и вътрешна шина за данни.

- Адресната шина - набор от проводници, пренасящи адресиращата информация - та­зи информация се използва за описване на местоположението в паметта, където данни­те се изпращат или откъдето се извличат. Размерът (или ширината) на адресната шина определя максималното количество RAM памет, която може да се адресира от чипа.

- Тактова честота - Този показател определя количеството тактове (операции), които може да направи процесора за секунда време.

- Разрядност - Разрядноста е характеристика на процесорите, определяща броя битове, които процесорът може да обработи и предаде едновременно. Най-често използваните процесори са с разрядност 32 или 64 бита.

- Режими на работа - Режимът на процесора определя как процесорът вижда и управлява системната памет и задачите които я използват.

4. Видове технологии.

Технология MMX - Технологията ММХ е абрeвиатура на понятието мултимедийни разширения (MultiMedia extensions) или матрични математически разширения (Matrix Math extension). ММХ се състои от две архитектурни подобрения в централното процесорно устройство. ММХ технологията е ориентирана за използване в 2D/3D графичните мултимедийни приложения и комуникациите. Това разширение на базовата архитектура се появява във второто поколение процесори Pentium. Основната идея на ММХ се заключава в едновременната обработка на няколко елементи от данни за една инструкция на микропроцесора SIMD (Single Instruction - Multiple Data). Технологията ММХ използва нови типове опаковани 64-битови целочислени данни.

Virtualization Technology - Технологията за виртуализация на Intel е способност, която позволява на множество операционни системи и среди да се консолидират и да бъдат хоствани в един процесор. Технологията за виртуализация на Intel е хардуерната способност на процесора да раздели и изолира своя изчислителен капацитет за множество хост виртуални машини и техните операционни системи. Технологията за виртуализация на Intel е хардуерна техника за виртуализация, която работи в сближаване със софтуера и виртуализацията на операционната система. IVT дава възможност на разработчици, доставчици на услуги и общи крайни потребители да използват пълната и обширна изчислителна мощ на хардуерните си процесори, като разделят мощността си на логически процесори и присвояват всеки от тях на няколко виртуални машини или операционни системи.

Cool'n'Quiet е технология на AMD за динамично мащабиране на честотата на процесора и пестене на енергия, въведена от AMD с нейната процесорна линия Athlon XP.[1] Той работи чрез намаляване на тактовата честота и напрежението на процесора, когато процесорът не работи. Целта на тази технология е да намали общата консумация на енергия и по-ниско генериране на топлина, което позволява по-бавна (по този начин по-тиха) работа на охлаждащия вентилатор. Целите за по-хладно и тихо водят до името Cool'n'Quiet.

5. Опишете основните стъпки от методиката за откриване и отстраняване на хардуерни проблеми и дефекти в компютърна система. Коя е основната причина, която често води до дефектиране на CPU, HDD, CD/DVD-ROM и понякога и видеокартата при преносимите компютри?

5.1. Методиката за откриване и отстраняване на хардуерни проблеми и дефекти в компютърна система.

1. В съвременните компютърни системи голяма част от хардуерните дефекти се откриват чрез диагностичен софтуер.

2. Съобщения за грешки – появяват се при стартиране на системата. Показва дефекти като: прегряване на CPU, пълен HDD, пълна памет, открит вирус в системата и т.н.

Методика:

1. Проверка на захранващата мрежа и захранващите кабели.

2. Измерване на захранващите напрежения подадени към дъното.

3. Деинсталиране на разширителни карти.

4. Локализиране на проблема и дефектна памет.

5. Грешки от биоса: откриват се при POST процедурата.

5.2.

Най-големия проблем при преносимите компютри е изпускането им. Поради причината, че лаптопите се състоят от много малки части, както и опистяването на дънната платка е много по-нежно и при изпускане може да се прекъсне някоя писта от където може да дефектира даден компонент. Друга причина за дефектирането на елемент от лаптопа е високата температура. Поради малките размери и невъзможността за добро охлаждане.