Изпитна тема № 5: Дънна платка с процесор на AMD

- Функции на основните блокове на дънна платка за процесор AMD с чипсет от серия 800.

- Особености на HyperTransport технологията. Технологии за ускоряване на вход/изход.

- PCI Express шина и AGP шина, характеристики, спецификации.

- Сравнение на дънни платки с процесор AMD с чипсет от серия 800 и дънна платка от предишно поколение относно процесор, процесорна шина, тип и обем DRAM памет, разшири- телни шини, видеокарта, интерфейс за твърд диск.

| Критерии за оценяване на изпитна тема № 5 | Максимален брой точки |
| --- | --- |
| 1. Чертае блокова схема на дънна платка с процесор AMD с чипсет от серия 800. Посочва основните й блокове и обяснява предназначението им. | 30 |
| 2. Дефинира и обяснява HyperTransport технологията. Дефинира и обяснява технологии за ускоряване на вход/изход. | 20 |
| 3. Дефинира и описва PCI Express шина и AGP шина, изброява основните им характеристики и спецификации. | 20 |
| 4. Сравнява дънни платки с процесор AMD с чипсет от серия 800 и дънна платка от предишно поколение относно процесор, процесорна шина, тип и обем DRAM памет, разширителни шини, видеокарта, интерфейс за твърд диск. | 30 |
| Общ брой точки: | 100 |

- Функции на основните блокове на дънна платка за процесор AMD с чипсет от серия 800.

Чипсет 890FX:

- поддържа единичен процесор от сериите AMD Athlon, AMD Athlon II, AMD Phenom, AMD Phenom II

- поддържа памет DDR3 – дънни платки с цокъл AM3

- връзката между северен и южен мост е A-link Express III (HyperTransport 3.0) с обединена пропускателна способност в двете посоки 4 GB/s (по 2 GB/s за направление)

- поддържа 4 физически PCIe 2.0 x16 слота (електрически те са x8), които могат да се използват за поставяне на 2 видеокарти PCIe 2.0 x16 или 4 видеокарти PCIe 2.0 x8

- освен тях се поддържат още 1 слот PCIe 2.0 x4 и 2 слота PCIe 2.0 x1, плюс 4 алеи PCIe 2.0 за A-Link Express III

- => Общо PCIe алеите са 32+6+4=42

- няма вграден видеоадаптер

- Видеокартите могат да работят съвместно, използвайки технологията ATI CrossFire X

- поддържа технологията AMD OverDrive за повишаване производителността на системата

- поддържа IOMMU (input/output memory management unit) - Устройство за управление на паметта на входно-изходните устройства.

- комплектува се с южен мост SB850, който поддържа 6 порта SATA 6.0 Gbit/s

2.  Особености на HyperTransport технологията. Технологии за ускоряване на вход/изход.

3. PCI Express шина и AGP шина, характеристики, спецификации.

PCI-Express е серишна разширителна шина за свързване на разширителни карти, коит оувеличават зъзможностите на КС. Характеристики:

- Поддържа горещо включване

- Ниска латентност за доставяне на данните

- Позволява малки форм - фактори

- Честотната лента нараства много лесно. Вградена схема за тактуване позволява лесна промяна.

Спацификации:

PCI-e 1.0; PCI-e 2.0; PCI-e 3.0; PCI-e 4.0

Видове:

PCI-e x1; PCI-e x4; PCI-e x8; PCI-e x16

AGP (Accelerated Graphic Port) е паралелен 32 битов порт, предназначен само за видеокарти. Той е с два пъти по-висока честота от тази на PCI и е два пъти по-бърз от него.

Има 4 режима на предаване на данни: 1х, 2х, 4х и 8х.

1x – 1 трансфер за такт; 266 MB/s

2x – 2 трансфера за такт; 533 MB/s

4x – 4 трансфера за такт; 1066 MB/s

8x - 8 трансфера за такт; 2133 MB/s.

Във всички режими на работа, тактовата честота е една и съща (66MHz)

AGP Спецификации:

AGP 1.0 - с работно напрежение 3.3 V. Работи в режими 1x и 2x.

AGP 2.0 - с работно напрежение 1.5 V. Работи в режим 4x.

AGP 3.0 - с баботно напрежение 0.8 V. Работи в режим 8x.

4.  Сравнение на дънни платки с процесор AMD с чипсет от серия 800 и дънна платка от предишно поколение относно процесор, процесорна шина, тип и обем DRAM памет, разшири- телни шини, видеокарта, интерфейс за твърд диск.

| CPU | AMD Athlon 64 | AMD Athlon 2 |
| --- | --- | --- |
| процесорна шина | 6.4 GB/s | 5.2 GT/s |
| DRAM памет | DDR 333MHz | DDR3 - 1333MHz |
| разширителни шини | AGP 8x До 8 PCI slots 6 USB 2.0 ports | 6 порта SATA/300 (3.0 Gbit/s) 4 - 1x8 PCI Express 2.0 2 – 1x16 PCI Express 2.0 14 USB 2.0 ports |
| интерфейс за твърд диск | 2 ATA - 133 | 6 SATA ports |