Изпитна тема № 6: Статични и динамични памети в компютърните системи

1. RAM памет, характеристики, видове.

2. Особености на статична памет. КЕШ памет – предназначение и нива.

3. Особености на динамичните памети. Видове динамични памети – основни параметри.

4. Модули DRAM – SIMM, DIMM, RIMM.

5. Сравнение на основните модули динамични памети спрямо тактова честота, захранващо напрежение, капацитет на модулите и скорост на обмен.

| Критерии за оценяване на изпитна тема № 6: | Максимален брой точки |
| --- | --- |
| 1. Дефинира RAM памет, изброява и описва основните характеристики на па- метта, различава основните видове памет. | 10 |
| 2. Описва особеностите на статична памет. Обяснява същност на КЕШ памет, из- броява нивата и обяснява техните параметри и предназначението им. | 20 |
| 3. Описва особеностите на динамичните памети. Чертае схема на клетка памет. Изброява и описва видовете динамични памети и основните им параметри. | 20 |
| 4. Посочва основните модули DRAM и описва параметрите на DIMM и RIMM. | 20 |
| 5. Разделя основните модули динамични памети спрямо тактова честота, захран- ващо напрежение, капацитет на модулите и скорост на обмен и прави изводи относно приложението им. | 30 |
| Общ брой точки: | 100 |

1. RAM памет, характеристики, видове.

RAM - памет с произволен достъп, енергозависима, динамична (трябва да се опреснява), При изключване на захранване губи съдържание. Характеристики:

- Обем - Количество физическа памет на ДП

- Време за достъп - време за четене/запис на данни

- Капацитет - Възможността за съхраняавне на определено количество данни

- Корекция за грешки (ECC)

- Физическа опаковка

Видове:

- Динамична

- Статична

2. Особености на статична памет. КЕШ памет – предназначение и нива.

Статичната памет (SRAM) е по-проста по отношение на организацията и е по-бърза. Тя може да работи с честотата на микропроцесора. Като електронни схеми, статичната памет е по-сложна и има повече структурни електронни елементи (транзистори). Затова тя е доста скъпа. Време за достъп от 0,25 ns. Изградена от flip- flop тригери или комплект от 6 транзистора за всеки бит.

Нивата кеш:

- L1 - От 8 КВ до 256 КВ. Многоядрените процесори включват отделен L1 cache вграден във всяко физическо ядро по равно за инструкции и за данни. Работи винаги с тактовата честота на CPU.

- L2 - За намаляване на врето за изчакване при кешов пропуск. Когато L2  не е вграден в CPU, a е разположен на процесорна платка (Pentium II) той работи на половината от честотата на CPU. При вграден L2 кеш той работи с честотата на процесора.

- L3 - Съвременните процесори съдържат L3 кеш вграден в кристала на CPU. L3 кеша е с най- голям обем.

3. Особености на динамичните памети. Видове динамични памети – основни параметри.

Основното предимства на DRAM паметта е, че тя е много плътна. DRAM паметта използва само един транзистор и един кондензатор за формиране на 1 бит памет, което прави тази памет много плътна. Клетките на тази памет представляват много малки кондензатори, които задържат електрически заряд при наличие на стойност единица в даден бит. В чипа памет транзисторите са подредени съгласувано в квадратна решетка от прости, повтарящи се структури.

Видове DRAM:

- FPM - Страницирана памет. При тях паметта се адресира както съвкупността от елементите на матрица се разглеждат като страници и колони в страницата. Страниците обикновено заемат от 512 байта до няколко килобайта.

- EDO - същата като FPM, но осъществява по- бърз вход/ изход.

- BEDO - позволява прехвърляне на пакети от данни между паметта и процесора.

- RDRAM - създадена от фирмата Rambus, специална компютърна памет, която се разполага на специални слотове и използва за първи път собствен канал за пренос- Direct channel.

- SDRAM - Основното отличие на тази памет е, че всички операции в микросхемата се синхронизират с тактовата честота на централния процесор – паметта и процесорът работят синхронно.

- DDR DRAM - памет, която тактува по двата фронта на тактуващия сигнал и по този начин извършва два трансфера по пренос на данни за един такт.

4. Модули DRAM – SIMM, DIMM, RIMM.

SIMM - съкращение от Single In Line Memory Module, имат две разновидности - 30 пинови и 72 пинови. Думата “пин” идва от директното произнасяне на английската pin и означава изводите на модула с памет, които контактуват с дънната платка - блестящите лентички на долния край. 72 пиновите памети са с около 2 см по-дълги, но по важното е, че те прехвърлят информацията на части от по 32 бита, докато при 30 пиновите размера е 8 бита (което ги прави по-бавни). И двата вида не се използват вече, и може да ги намерите само в по-стари системи.

DIMM - името им (Dual In Line Memory Module) подсказва, че са наследници на SIMMовете. Може да си представите, че това са два SIMM чипа в един корпус; те са с около 2,5 см по-дълги от 72 пиновите чипове, имат 168 извода и прехвърлят по 64 бита. Това е паметта, която се използва в момента. За notebook компютрите има модифицирани DIMM памети, наречени SO (Small Outline) DIMM, които са по къси, със 72 или 144 пина, прехвърлящи съответно 32 и 64 бита

RIMM - това е небезизвестната Rambus памет, която Intel се опита неуспешно да наложи като масова. Характерна черта при нея е наличието на алуминиева пластина, която покрива чиповете памет. Нейната роля е да разсейва топлината, защото тези памети са доста погорещи от останалите.

5. Сравнение на основните модули динамични памети спрямо тактова честота, захранващо напрежение, капацитет на модулите и скорост на обмен.

|  | SIMM | DIMM | RIMM |
| --- | --- | --- | --- |
| Тактова честота |  |  |  |
| Захранващо напрежение |  |  |  |
| Капацитет на модулите |  |  |  |
| Скорост на обмен |  |  |  |