Изпитна тема № 7: Постоянни памети в компютърните системи.

1. RОM памет, характеристики, видове.

2. Особености на PROM и EPROM.

3. Особености на EEPROM и Flash ROM.

4. Същност и предназначение на BIOS.

5. Основните стъпки от методиката за откриване и отстраняване на хардуерни проблеми и

дефекти в компютърна система.

| Критерии за оценяване на изпитна тема № | Максимален брой точки |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Дефинира RОM памет, описва основните характеристики, изброява основните видове RОM |  | 10 |
| 2. Описва особеностите на PROM и EPROM. Прави сравнение между двата вида памети, открива разликите и посочва предимствата. |  | 20 |
| 3. Описва особеностите на EEPROM и Flash ROM. Прави сравнение между двата вида памети, открива разликите и посочва предимствата. |  | 20 |
| 4. Обяснява същността и предназначението на BIOS. Изброява и обяснява четирите основни функции на BIOS. |  | 20 |
| 5. Определя основните стъпки от методиката за откриване и отстраняване на хардуерни проблеми и дефекти в компютърна система. Дава пример за откриване на дефектирал компонент. |  | 30 |
| Общ брой точки: |  | 100 |

1. RОM памет, характеристики, видове.

ROM памет – енергонезависима, постоянна, памет само за четене, в нея е записана базовата входно/изходна система (BIOS). BIOS-a е съвкупност от много малки програми, който служат за инициализация и връзка между софтуера и хардуера. Характеристики на ROM:

- Обем - Количество физическа памет на ДП

- Време за достъп - време за четене/запис на данни

- Капацитет - Възможността за съхраняавне на определено количество данни

- Корекция за грешки (ECC)

- Физическа опаковка

Видове ROM памети:

- ROM

- PROM

- EPROM

- EEPROM

- Flash ROM

2. Особености на PROM и EPROM.

PROM паметта е вид ROM памет, която при производството е празна (всъщност е заредена само с единици) и трябва да се програмира с необходимите данни. Използва се програматор, който прогаря нулите в чипа. Процесът на програмиране е необратим.

EPROM - Една от вариациите на PROM, популярна в миналото, при която паметта може да се изтрива чрез ултравиолетова светлина, през специално кварцово прозорче. Кварцовото прозорче на EPROM чиповете обикновено е покрито от непрозрачна лепенка, която предпазва кристала на чипа от непреднамерено излагане на ултравиолетова светлина.

Предимството на EPROM спрямо PROM е, че може да бъде препрограмирана.

3. Особености на EEPROM и Flash ROM.

EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory – електрически изтриваема програмируема памет, само за четене) или флаш ROM чиповете могат да бъдат идентифицирани по техните номера, както и по липсата на прозорче върху корпуса. Характеризират се със способността си да се изтриват и препрограмират директно на платката, върху която са инсталирани, без да се изисква никакво специално оборудване.

При EEPROM и флаш се използва на практика една и съща технология. Допълнителната декодираща логика, която позволява съдържанието да се изменя по блокове, а не изцяло (както е например при EPROM), логиката за програмиране и "зарядни помпи" за генериране на напреженията за програмиране са реализирани в паметите EEPROM само отчасти, докато във флаш-паметите са вградени изцяло. Ето защо при използване на EEPROM е необходима и допълнителна логика, която е реализирана на дънната платка, докато паметите флаш не се нуждаят от нея.

4. Същност и предназначение на BIOS.

BIOS – Basic Input Output System – Основното съдържание на биоса в една компютърна система е съвкупността от драйвери (служат за управление на хардуера). Съвкупността от всички управляващи програми е BIOS. Една от основните му функций е осъществяване на връзката между софтуера и хардуера. Програмите се зареждат веднага след основната проверка за захранване. Источниците на BIOS са:

- ROM-BIOS на дънна платка – това е основния источник на BIOS.

- ROM на видеокартата, ROM на мрежовата карта.

Функции на BIOS:

- POST (power on self-test) - самотестване при включване на захранването.

- Setup (настройка). Програма за конфигуриране и настройване на системата.

- Bootstrap loader (програма за първоначално зареждане). Програма, която чете дисковите устройства, търсейки валиден главен запис за зареждане (master boot record). Ако се открие такъв, кодът в него се изпълнява. След това тази програма от главния запис за зареждане продължава процеса, зареждайки в паметта сектора за зареждане на операционната система, който пък след това зарежда основните файлове на операционната система.

- BIOS (basic input/output system - базова система за вход/изход). Това наименование се отнася до сбора от действителните драйвери, които се използват като интерфейс между операционната система и хардуера, когато системата се зареди и заработи.

5. Основните стъпки от методиката за откриване и отстраняване на хардуерни проблеми и дефекти в компютърна система.

1. В съвременните компютърни системи голяма част от хардуерните дефекти се откриват чрез диагностичен софтуер.

2. Съобщения за грешки – появяват се при стартиране на системата. Показва дефекти като: прегряване на CPU, пълен HDD, пълна памет, открит вирус в системата и т.н.

Методика:

1. Проверка на захранващата мрежа и захранващите кабели.

2. Измерване на захранващите напрежения подадени към дъното.

3. Деинсталиране на разширителни карти.

4. Локализиране на проблема и дефектна памет.

5. Грешки от биоса: откриват се при POST процедурата.