Изпитна тема № 8: Мрежов хардуер

1. Видове носещи среди при компютърните мрежи.

2. Кабелна система при компютърните мрежи. Видове кабели.

3. Мрежови устройства за компютърни мрежи - мрежова карта, пасивни.

4. Активни и разделящи мрежови устройства.

5. Мрежови устройства за компютърни мрежи с оптични кабели.

6. Безжични локални мрежи.

7. Сравнение между основните видове кабели, използвани в компютърните мрежи.

| Критерии за оценяване на изпитна тема № 8 | Максимален брой точки |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Изброява и описва основните носещи среди при компютърните мрежи. |  | 10 |
| 2. Описва характеристиките и спецификациите на основните видове кабели. Извършва сравнение между тях и открива предимствата им . |  | 20 |
| 3. Дефинира и обяснява основните характеристики на мрежовата карта и пасивните мрежови устройства. |  | 10 |
| 4. Описва основните характеристики на активни и разделящи мрежови устройства. Открива разликите и посочва предимствата между тях. |  | 20 |
| 5. Обяснява предназначението на мрежови устройства за компютърни мрежи с оптични кабели. |  | 10 |
| 6. Описва безжични локални мрежи. |  | 10 |
| 7. Извършва сравнение между основните видове кабели спрямо използваема дължина, скорост на предаване, гъвкавост, леснота при инсталиране, податливост на смущение, специални възможности, препоръчителна употреба, цена и прави изводи за приложението им . |  | 20 |
| Общ брой точки: |  | 100 |

1. Видове носещи среди при компютърните мрежи.

При КМ носещите среди биват два вида: жични и безжични.

Жичните могат да бъдат чрез различни видове кабели: коаксиален,кабел с усукана двойка проводници и оптичен.

Безжичната среда може да бъде посредством: Infrared, Bluetooth, радиовълни, Сателитна мрежа и др.

2. Кабелна система при компютърните мрежи. Видове кабели.

Основните типове кабели при КМ са:

- Коаксиален - остарял вид. Състои се от единичен меден проводник в центъра си, по който текат самите данни, обвит със специални защитни слоеве, предпазващи от външни електромагнитни влияния и от метеорологичните условия.

- Кабел Усукана двойка - съвременен кабел. Състои се от няколко чифта усукани медни проводници, изолирани един от друг. Целта на увиването е намаляване вредните външни електромагнитни влияния върху сигнала. Има два основни типа - неекраниран (незащитен с фолио - UTP)  и екраниран (защитен с фолио - STP).

- Оптичен кабел - Изключително бърз, но и с по-висока цена. Сърцевината му се изгражда от множество стъклени ултратънки нишки, пропускащи светлинни импулси, които пренасят информацията.

3. Мрежови устройства за компютърни мрежи - мрежова карта, пасивни.

-  Мрежовата карта осигурява на компютъра достъп до мрежовата среда (от рутер напр.). Нейната основна цел е да прихваща желания получаван по безжичен път сигнал от мрежата и обратно - да излъчва определен сигнал, идващ от PC. Когато приема радиосигнал, тя го преобразува в цифров, с който работи PC. Когато предава от компютъра към рутера, от цифров сигнал тя образува радиосигнал.

Пасивните устройства не променят сигнала, а само го предават. Това са например: Букси, пасивни хъбове, розетки и др.

4. Активни и разделящи мрежови устройства.

Активните устройства могат да променят сигнала, който предават - да го усилват, преобразуват в друг вид и др. Примери са:

-  Повторители - Усилват входния сигнал и го предават по мрежата. Например, WIFI-repeater - получава WIFI сигнал от дадено място и пуска същият сигнал, но усилен. Така може една WI-FI мрежа да бъде увеличена на разстояние.

-  Активни хъбове - Усилва всеки постъпил сигнал на някой от портовете си, след което може да го предаде на друг порт.

-  Конвертори на преносната среда - Устройства, които осъществяват връзка между две различни преносни среди, например между UTP и оптичен кабел.

Устройствата за разделяне на сегменти и подмрежи са по-сложни от другите мрежови устройства. Това са:

·       Мостове;

·       Комутатори;

·       Маршрутизатори.

Мостът (bridge) е устройство, което свързва две части от една локална мрежа. Неговата основна задача е да филтрира трафика между двата участъка (може и да го увеличи), с цел да се намали претоварването при една по-голяма локална мрежа.

Комутаторът (switch), е най-масово използваното устройство за свързване на компютри в мрежа с топология „звезда” - то е централно устройство, менажиращо връзката на другите компютри към него. Той увеличава скоростта на мрежата и по принцип е сравнително евтин. Прилича на хъба, но тук полученият сигнал не се препраща до всички портове, а се филтрира и изпраща само до устройството, за което е предназначена.

Маршрутизаторът (рутер) е устройство, което служи за управление на трафика от информация между различни мрежи или подмрежи. Той работи с IP адреси, за разлика от хъба или моста - с MAC адреси. Най-общо, той идентифицира различните устройства, вързани към него и по техните IP адреси ги свързва към глобалната мрежа.

5. Мрежови устройства за компютърни мрежи с оптични кабели.

Предназначението на мрежовите устройства за компютърни мрежи с оптични кабели е да осъществяват успешно и качествено да предадат сигнала. Поради дългата дистанция на предаване на сигнала по влакната, той губи своята мощност и се генерира нежелан шум. За това през определено разстояние (обикн. 40км), по пътя на кабела се поставят усилватели/регенератори. Те възстановяват сигнала и той пристига успешно. Самите кабели могат да бъдат свързвани към крайните устройства чрез оптични конектори, например SC/UPS. Ако искаме да направим връзка с рутера, първо трябва да вържем кабела към оптичен модем, от който да вземем нет към рутера чрез LAN порта.

6.Безжични локални мрежи.

Безжичната локална мрежа се състои от предавателно устройство - рутер например, и приемници-компютри. При този тип мрежа информацията се предава посредством определени радиочестоти и не са необходими физически носители - кабели.

За да работи една такава мрежа е необходимо компютрите (вкл. и таблети и телефони) да имат мрежова карта, която да предоставя уникален адрес на всяко устройство и да преобразува цифровия сигнал в радиосигнал и обратно. Ако в мрежата има централно устройство (напр. рутер), той също приема и предава радиосигнал.

7.Сравнение между основните видове кабели, използвани в компютърните мрежи.

Най-използваният кабел в съвремието е "усукана двойка". Това се дължи на фактът, че скоростта на предаване е добра и цената му е ниска.

Приблизително еквивалентна скорост спрямо него има и коаксиалният, но недостатъкът тук е, че цената му е много по-висока. Все пак, коаксиалният кабел има предимства относно защитеността на сигнала, но в крайна сметка кабел усукана двойка е много по-изгоден.

Драстично по-бърз и от двата обаче, е оптичният кабел. Той е с висока цена, но скоростта на предаване на данни при него е несравнимо по-висока и за това е много широко използван.